附件：

- 项目背景

广西桂东人民医院始建于1949年11月，前身为省立八步人民医院，历次搬迁先后更名为广西平乐专区医院、梧州地区人民医院，1997年10月更名广西壮族自治区桂东人民医院，1998年通过三级医院评审，行政隶属贺州市卫生健康委员会，地处梧州市西江四路金鸡冲1号。2018年门急诊就诊患者64800人、入院人数35864人、手术例数23218例。医院在神经系统疾病、心脏系统疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、伤口造口失禁护理、胸腹部微创手术等多学科领域的诊断治疗均处于市内乃至自治区先进水平。

近年来，医院以提升基本医疗质量为出发点，建立健全完善的医疗服务质量管理体系，全面提升医疗服务质量内涵。推动医疗技术创新，努力推进医院综合实力的不断提升。医院在神经系统疾病、心血管疾病、肝脏疾病、肾脏疾病、伤口造口失禁护理、胸腹部微创手术等多学科领域的诊断治疗均处于市内乃至自治区先进水平。目前医院拥有心血管内科、神经内科、肝病专科、胸心腺体外科、普外科、泌尿外科、肾内科、妇科在内的8个贺州市重点学科，其他学科的医疗技术也快速提升，为群众健康提供坚强保障。

本项目是桂东人民医院远程医疗一期建设项目，计划接入昭平县人民医院一家，并分为两个阶段建设，第一阶段接入超声科，建设超声远程会诊及超声远程在线诊断；接入其他门诊科室建设远程门诊；桂东人民医院开通手术教学系统，供下级医院观看学习。二期接入放射与心电，建设远程影像会诊。

- 建设清单

| 序号 | 系统名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程会诊平台 | 1套 |  |
| 2 | 远程协同门诊 | 1套 |  |
| 3 | 远程超声诊断 | 1套 |  |
| 4 | 远程手术示教及配套设备 | 一批 |  |
| 5 | 系统接入 | 1套 |  |

- 技术指标要求

- 远程会诊平台

针对接入医院无法确诊的疑难杂症患者，需要上级医院专科团队协助时，可由接入医院发起远程会诊预约申请，同时上传当前患者相关的病历资料，远程会诊人员审核后根据病情轻重程度安排远程会诊时间，远程会诊通过音视频在线互动的方式实现。

- 远程会诊支持离线会诊和在线交互会诊两种会诊模式。

- 支持会诊申请，申请的内容包括会诊的模式和方式、会诊时间、会诊专家、会诊费用（可根据会诊费用选择会诊规模、专家级别）、会诊病情描述和会诊原因等信息的录入；

- 支持会诊审核，在线会诊专家或者科室医务人员接收到会诊的申请信息时，查看并完善会诊资料（与所申请会诊医生共同完成），通过查看患者的病情程度确定会诊时间，如果病情比较紧急，则需要尽早安排会诊人员；

- 支持会诊管理，会诊管理中基层医生可以查看已经申请的会诊列表，会诊专家则可以看到同意或未同意的会诊申请单，进入申请单详情可以看到患者的基本信息和上传的病历资料；

- 会诊场景功能：支持进入会诊之后查看到申请会诊时的内容，包括患者基本信息、手动录入的病情资料、上传的附件、以及上传的检查检验等数据；支持打开音视频进行互动，在音视频界面中支持桌面共享、增加视频源、截图等功能，同时后台可以自动录像；会诊讨论后支持专家端编写会诊报告，申请端支持打开转诊页面进行转诊申请；

- 查看健康档案：通过接口将患者过往历史完成的健康档案信息包括：基本信息、历史检查检验信息、影像资料、病历记录、过敏史等内容；

- 支持多种会诊类型，包括临床会诊、影像会诊等。

- 具备对外标准化共享能力，远程医疗协同过程中所采集的数据能基于患者主索引向各医疗协同接入单位共享。

- 影像会诊：影像会诊可与接入医院PACS系统集成，调阅患者信息及检查图像，检查图像通过DICOM方式获取，可调阅医院电子病历，进行综合诊断，包含了对影像的强大处理功能，需支持以下应用：

- 支持备注,定标,测量；

- 支持图像描述备注信息；

- 支持图像对比度快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，自动调阅；

- 图像后处理功能包括：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等；

- 标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值；

- 图像窗口布局：单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等等；

- 支持可对请求端的图像会诊窗口同步显示。

- 临床会诊：临床在线会诊提供给临床医生进行在线综合病历会诊，医生在会诊时调阅该病人的电子病历以做会诊依据，可查看电子病历，需支持以下应用：

- 支持屏幕同步模式，同时可自行切换显示模式，包括自适应、原始比例以及全屏模式；

- 支持窗口同步模式；

- 对方可以同步准确的看到控制方在对图像做的任何操作；

- 方便查看对方编写报告和调阅电子病历等流程操作。

- 报告编写：会诊专家根据前面会诊之后，就可以得出会诊诊断结果。专家在这个会诊报告软件中编写并提交会诊报告，以便会诊的请求端查看会诊报告。需支持以下应用：

- 会诊方编写报告并归档；

- 可以自定义报告的模板；

- 可以自定义诊库的数据；

- 可以上传报告到服务器；

- 可以下载报告查看；

- 报告可以打印成纸质版的方便查看。

- 远程协同门诊

针对接入医院无法确诊的门诊疑难杂症患者，需要专科团队协助时，可由接入医院发起远程门诊预约申请，同时上传当前患者相关的病历资料，远程门诊人员审核后根据病情 轻重程度安排远程门诊时间，远程门诊通过云诊室的方式实现，每个专科团队可开设自身的云诊室。因此远程门诊包括医生门诊排班、远程门诊申请、接诊、预约安排等功能。

- 门诊排班：医院根据医院现有开设的远程门诊的科室，按照科室实际情况进行远程门诊医生的排版，按照不同类型的专科和时段进行排诊，以及放号，相关号源将会在登录平台后通过网络排诊直接了解到。

- 远程号源预约：提供统一号源预约服务，接入医院可在线根据患者病症预约上级医院号源。

- 远程门诊申请：远程门诊申请分为在线直接申请和预约申请门诊两种方式，在线申请门诊协助通过查询医生在线状态，支持多个条件查询医生在线；

- 支持接诊医生查看候诊队列，候诊队列中显示病人的基本信息和申请的医疗机构名称，支持接诊医生查看预约记录和已经完成接诊的记录；

- 支持申请医生查看所有申请的患者记录以及患者预约的记录，支持查看患者问诊单的详情，包括历史问诊记录和所开处方的记录；

- 支持医生通过在线接诊开关，选择是否在当前时间开放在线接诊。该功能能使医生合理利用当前空余时间，而不需要新增排班。

- 接诊过程中科实现线上面对面的视频交流，同时可直接开处方的操作，接诊过程中功能要求如下：

- 支持基本信息录入、获取，查体信息获取：

- 支持体征信息，上传的病历、图像附件等信息；

- 支持开具西(成)药处方、中药处方；

- 支持通过快捷键的方式快速录入处方内容；

- 支持开具诊断内容、医嘱、诊疗项目；

- 支持查看浏览第三方健康档案；

- 支持打开转诊页面，申请转诊功能。

- 支持门诊病历便捷功能，允许医生录入患者基础门诊病历内容，支持医生自定义模板编辑，辅助医生快速录入。

- 支持病历查看：支持通过接口将患者过往历史完成的健康档案信息包括：基本信息、历史检查检验信息、影像资料、病历记录、过敏史等内容，通过接口方式与远程门诊进行数据交互，实现信息的充分共享，提供参考依据。

- 记录的查询可以分为申请端和接诊端的预约记录和接诊记录的查询；通过患者姓名、日期、状态等条件的查询，支持详情、历史问诊等信息的查看；预约问诊记录不同状态下的详情查看、取消等操作，同时接诊医生当天已接诊结束后发现患者有些病情需要沟通，则可以重新呼叫患者进入诊室。

- 嵌入在线即时消息通讯功能，支持专家在线文字及语音交流应用服务。

- 支持字典管理中西医药品目录、诊疗项目的导入及手工录入，并可进行删除、修改、添加等操作；支持医生个人处方模板的设置，并可进行编辑、明细、删除等操作。

- 处方模板：可医生根据需要，维护西药处方、中药处方、诊疗项目模板，提高病历书写的效率；支持对已维护的模板进行快速搜索；支持对已维护的模板进行快速修改。

- 远程超声诊断

- 支持系统内选择影像申请远程诊断或者手工上传影像申请远程诊断；

- 支持手工登记患者信息、上传影像资料申请远程诊断；

- 支持上传标准的DICOM文件以及JPG等图像类型的文件；

- 支持患者手工录入直接从历史病人查找患者的基本信息；

- 登记确认病人检查信息、按设定的规则自动产生检查号；

- 支持从区域影像查询列表中选择一条或者多条检查记录申请远程诊断；

- 支持远程诊断医生或者诊断科室的选择，可以通过医院名称及医生姓名进行过滤；

- 支持申请之后诊断记录查看，能够查看申请的图像及当前的诊断状态。

- 我的诊断记录：我的诊断主要是医生收到申请的诊断列表，可以根据状态查看诊断记录的情况，然后进行报告的编写。

- 支持通过诊断状态、检查类型、申请时间、患者姓名、影像号等条件进行搜索；

- 支持诊断记录申请流程的详情查看，支持报告及图像的浏览；

- 可根据病情复杂程度，在诊断的过程中申请其他医生的远程会诊。

- 影像阅片：在影像诊断过程中，针对检查的图像进行在线处理，即通过阅片软件进行诊断的过程，其主要支持功能如下：

- 完全符合DICOM3.0标准，显可显示播放DICOM多帧各种动态影像，如：超声、DSA等；

- 支持窗宽/窗位快速调节、并可预设窗宽窗位值，快速调阅；

- 支持检查值（CT值等）、长度、角度、矩形、椭圆、夹角、曲线等测量；

- 图像后处理功能包括：移动漫游、同步、缩放、放大镜、翻转、反相、顺/逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等；

- 支持箭头、文字、直线等标注，也可以隐藏测量值或者清除标注值；

- 定位线计算及显示功能，支持双向互动定位线显示功能；

- 序列同步功能，对有错位的序列可以进行调整；

- 图像窗口布局：单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；

- 支持图像导出的功能，支持DICOM文件的导出，支持导出当前图像、导出当前序列图像、导出全部图像；

- 支持远程超声基于DICOM的图像采集，提供专用SDK提高与设备的对接能力。

- 支持三维功能：包括MPR、MIP、VR等功能。

- 超声在线交互式会诊时可支持接入超声设备，可实时采集超声设备上的检查影像，同时可支持超声技师操作手法的实时观看；

- 超声离线会诊时，可通过系统调阅出超声视频窗口界面，并在视频窗口中进行截图或者录像等功能，并可以直接上传截图和视频操作；

- 报告编写：通过调阅影像数据中心的病人信息、申请信息与影像数据，根据病情资料及阅片诊断，然后书写诊断报告，其基本功能要求如下：

- 提供所见即所得的书写报告界面；

- 支持单项方式和组合方式的报诊断告模版输入；

- 支持设置报告的阴性和阳性内容；

- 支持公共和私有报告模板；

- 支持多屏显示，并能同时阅片和书写报告,报告显示屏可指定；

- 支持任意报告格式的预制和定制；

- 支持报告的保存、审核及打印。

- 字典管理：在诊断过程业务流程中可通过各项字典的管理，更方便的让医生在操作过程中提高诊断效率，其字典的功能要求如下：

- 各类检查相关字典的维护：支持检查项目、检查组、检查部位、检查设备、检查类别等字典的维护；

- 支持报告模板和诊断模板的维护，支持根据不同医疗机构设置自己的模板，支持根据不同检查类别和检查子类设置模板；

- 支持设置下级医疗机构默认上级医院的诊断挂靠；

- 支持不同的角色及权限查看诊断记录。

- 远程手术示教及配套设备

|  | 设备名称 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K医疗一体机 | 1）、产品形态：纯嵌入式设备，专业DSP芯片，针对手术室医疗设备多样性特点优化采集、转换、和编码功能； 2）、输入接口： 标配4*RJ45以太网接口，支持DVI\HDMI\VGA\YPbPr\SDI\CVBS信号无损接入，可扩展到7路输入（4路RJ45+2路3G-SDI+1路HDMI） 3）、输出接口： 标配无，可扩展到4*RJ45以太网口，支持HDMI信号无损输出 4）、控制接口：1*RS232,1*RS485，支持PALCO_D，PALCO_P，VISCA协议 5）、通讯接口：2*RJ45 10M/100M/1000M自适应网口 6）、视频采集分辨率支持：最高支持1080P@60Hz高清信号采集，并向下兼容各类高标清信号，包括1080I，720P，UGA，WXGA，XGA，4CI，,D1，CIF等； 7）、视频编码算法：H.264 BaseLine Profile/H.264 HighProfile； 8）、视频编码码率：64Kbps~20Mbps 9）、视频码率控制算法：CBR/VBR 10）、视频质量调节参数：位置调节/三基色调节/亮度调节/饱和度调节/对比度调节/像素时钟调节/源扫描行数调节 11）、音频采样率支持：48KHz/44.1KHz/32KHz/16KHz/8KHz 12）、音频编码算法：G.711/AAC 13）、音频解码算法：G.711/AAC | 台 | 1 |
| 2 | 系统推车 | 1）、一体化电源管理，单一220V电源接入 2）、多节术野吊臂安装接口，术野相机固定安装 3）、2*17寸-22寸显示器安装支架，可选装触摸屏 4）、不少于4*DVI-I视频输入接口或4*3G-SDI视频输入接口，4路全高清视频接入能力 5）、不少于8路全线速1000M交换能力，一路对外网络10/100/1000M RJ45网络接口 | 台 | 1 |
| 3 | 全景摄像机 | 1）、镜头：20x光学变焦+16x数字变焦，20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2. 2）、支持分辨率：1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL 3）、图像传感器：采用松下1/2.7英寸、212万有效像素、CMOS 传感器,最大输出1920x1080图像,帧频达30fps 4）、快门：1/25s ~ 1/10000s 5）、白平衡：自动，室内，室外，一键，手动 6）、背光补偿：支持 7）、数字降噪：D&3D数字降噪 8）、信噪比：≥55dB 9）、高清输出：1路, HDMI: 版本1.3 1路, HD-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循STMPTE 292M标准 | 套 | 1 |
| 4 | 4K术野摄像机 | 1）、成像装置：1 型“Exmor R”CMOS 成像器，单芯片型 2）、有效像素：3840（水平）x 2160（垂直） 3）、灵敏度：F6.2 (Y)（典型） 4）、图像信噪比：61 dB (Y)（典型） 5）、水平分辨率：1800 电视线 6）、增益：0 至 39 dB 7）、快门速度：1/6 至 1/10000 8）、变焦比率：20 倍（12 倍 光学变焦、1.67 倍 数字变焦） 9）、焦距：f = 9.3 mm 至 111.6 mm 10）、图像防抖功能：光学和电子（混合） 11）、最短物距：80 mm (w) 至 1000 mm (t) 12）、输出接口：HDMI 1.4b（A 型）(x1)（4K、高清、标清） 3G-SDI (x1)（兼容 SMPTE 292/424） 13）、输入接口：RS-232C (x1)（D-sub 9 针） | 台 | 1 |
| 5 | 医用视频信号无损传输延长器 | 1）、RJ45网络接口 2）、DVI\HDMI\VGA\YPbPr\CVBS\SDI多接口信号传输支持 3）、分辨率支持1080P 4）、传输距离30M-45M | 套 | 1 |
| 6 | 电源管理模块TM-PW1000 | 1）插位数：8 2）延时关闭时长：可编程式，默认30秒 | 套 | 1 |
| 7 | 术野摄像机安装支臂 | 1）、安装术野摄像机 | 套 | 1 |
| 8 | 无线麦克风 | 1）、RF无线频率范围：516..... 865 MHz 2）、传输/接收频率个数 1680 3）、预设套数：12 4）、切换频宽：42 MHz 5）、峰值频偏：+/- 48 kHz 6）、降噪器：HDX 7）、信噪比：> 110 dB(A) THD, 总谐波失真 < 0,9 % 8）、拾取特征：超心形 | 套 | 1 |
| 9 | 车载音箱 | 1）、有效输出功率：约40W 2）、 尺寸：约300*132*60mm 3）、传输带宽：20Hz-20000Hz（44.1kHz采样率） | 台 | 1 |
| 10 | 医用高清显示器 | 1）、尺寸：21.5" 2）、背光：LED | 台 | 1 |
| 11 | 示教工作站 | 直播 1）、示教端可以列出所有在线手术室 2）、能够根据手术室开启的视频源情况自动调整多画面显示布局，支持多种分屏模式并提供了多种多画面模版 3）、可任意指定其中一路视频信号为大画面，与其他路视频同时展示，大小视频采用拖拽的方式进行切换； 4）、可同时观摩一个手术的多路视频图像，也可全屏幕显示一路图像。 5）、8路1080P同时解码，VGA/HDMI/DP三通道物理输出可接三块屏幕同步显示一台手术不同画面 | 套 | 1 |
|  |  | 录制 1）、示教端可以列出所有已保存的手术录像文件 2）、能够根据录像类型自动调整多画面显示布局，支持多种分屏模式并提供了多种多画面模版 3）、可任意指定其中一路视频信号为大画面，与其他路视频同时展示，大小视频采用拖拽的方式进行切换； 4）、可同时观摩一个手术的多路视频图像，也可全屏幕显示一路图像。 5）、支持文件下载到本地 | 套 | 1 |
|  |  | 交互控制： 1）、6屏输出，多台手术同步转播 2）、微信、手机APP、机顶盒内容控制 3）、本地云台控制、手术室云台控制（授权后） 4）、刻录/USB录像导出 | 套 | 1 |
| 12 | 编码器 | 1）、产品形态：纯嵌入式设备，专业DSP芯片； 2）、输入接口： 1*DVI-I视频输入接口，兼容HDMI、VGA、CVBS、YPbPr视频接口 1*3G-SDI视频输入接口，兼容HD-SDI、SD-SDI视频接口 1*LINE-IN音频输入接口 3）、输出接口： 1*DVI-I视频环出接口，支持前端输入源无损环出 1*3G-SDI视频环出接口，支持前端输入源无损环出 1*DVI-I视频解码输出接口 1*LINE-OUT音频输出接口 4）、控制接口：1*RS232,1*RS485，支持PALCO_D，PALCO_P，VISCA协议 5）、通讯接口：1*RJ45 10M/100M/1000M自适应网口 | 台 | 1 |
| 13 | 示教系统业务平台服务器 | 服务器基本配置 1）、处理器：1颗*XEON E5-2603 v3 1.6G/六核/L3 15M/22NM 2）、芯片组：高效C612芯片 3）、内 存：8G DDR4 RECC，最大支持1TB(8 DIMM Slots)DDR4 RECC 4）、硬 盘：1块1T SATA企业级，最大支持4个3.5"或2.5"SATA热插拔硬盘和2个内置的2.5"SSD系统盘，可选支持SAS硬盘 5）、阵 列：支持RAID 0、1、10（Only for Windows），可选独立阵列卡 6）、网络I/O：集成2个Intel 10/100/1000M自适应以太网口，一个专用远程管理口 7）、电 源：400W高效节能服务器专用电源 | 台 | 1 |
|  |  | 网络直播模块： 1）、手术过程相关信息全记录 2）、手术信息检索查询 3）、手术工作统计报表 | 套 | 1 |
|  |  | 存储处理服务模块 1）、数据可以储存在硬盘、USB闪存、网络服务器等介质 2）、兼容异构的存储设备，支持DAS、NAS、IP SAN、FC SAN等 3）、录制保存的文件可以集中管理，包括查询、回放以及设置存放路径等信息。 | 套 | 1 |
|  |  | 网络点播模块 1）、提供给用户观看过往视频的能力，能够实现会诊档案的管理、浏览、点播回放及下载功能 2）、能够以时间轴、一屏多画面的方式同时查看术野、全景、医疗设备影像、患者电子病历的全方位会诊记录。支持会诊视频档案的单路点播回放， 3）、支持按照固定容量或者固定时长来生成录像文件，建立并更新录像文件检索数据库 4）、支持录像文件的快速检索、录像文件删除，授权用户可指定文件名或时间段来删除录像文件 5）、能够提供流媒体服务，经过授权医护人员和学生可以通过网络进行并发在线点播回放 6）、支持客户端下载录像文件，可严格控制下载权限，避免未授权的下载操作，保证数据安全，避免非法用户下载录像文件，或合法用户下载未授权的录像文件 | 套 | 1 |

- 系统接口集成服务

- 投标人所提供的远程会诊、远程协同门诊、远程超声诊断系统应提供标准化的数据输出、输入的服务，提供标准化数据接口文档供昭平县人民医院现有HIS、EMR系统进行接口开发与联调服务，实现协同过程中可将患者诊疗数据的读取及协同诊断报告的回传，由此产生的医院现有HIS、EMR等第三方开发费用无需投标人承担。

- ★投标人应书面承诺所提供的远程会诊、远程协同门诊、远程超声诊断系统能与医院现有PACS系统实现数据无缝连接，实现现有PACS系统所采集输出的影像图片、影像报告能在远程医疗协同过程中直接调取使用，若需要第三方配合开发实现以上应用效果的，则第三方接口开发费用必须包含在本次报价中，投标人不再另行支付。

- 完成与广西全民健康信息平台远程医疗接口对接；预留梧州市人口健康信息平台远程医疗接口对接；预留桂东人民医院信息平台接口。