项目需求表

| 序号 | 参考品牌型号及参数规格 |  | 其他要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹（120型）冷暖定频柜机： | 1、内机≤581x395x1870(宽x深x高)，主机≤1032x412x1250(宽x深x高) 2、*额定制冷功率：≤3600W，*额定制热功率：≤7000W 3、*额定制冷量：≥12200W， *额定制热量：≥16500W 4、 选用380V电压，能效比≥3.39，能效等级≤2级 5、 运行噪音：室内：静高档-高档≤50-52dB，室外：≤59dB 6、 适用面积：55-85平方米，循环风量：≥2050立方/小时 | (配管4米380V电压) | 9 | 9250 | 83250 |
| 2 | 3匹（72型）冷暖定频柜机： | 1、内机≤500x335x1750(宽x深x高)，主机≤980x427x790(宽x深x高) 2、*额定制冷功率：≤2170W，*额定制热功率：≤4340W 3、*额定制冷量：≥7350W，*额定制热量：≥10300W 4、选用220V电压，能效比≥3.39，能效等级≤2级 5、运行噪音：室内：静高档-高档≤41.5-45.5dB，室外：≤56dB 6、适用面积：34-50平方米，循环风量：≥1210立方/小时 | (配管4米220V电压) | 3 | 5890 | 17670 |
| 3 | 3匹（72型）冷暖定频天井机： | 1、内机≤840x240x840(宽x深x高)，外机≤955x396x700(宽x深x高) 2、*额定制冷功率：≤2170W，*额定制热功率：≤4400W 3、*额定制冷量：≥7200W，*额定制热量：≥9800W 4、选用220V电压，能效比≥3.32，能效等级≤2级 5、运行噪音：室内：静高档-高档≤45dB，室外：≤56dB 6、适用面积：34-50平方米，循环风量：≥1280立方/小时 | (配管4米220V电压） | 1 | 9000 | 9000 |
| 4 | 2匹（50型）冷暖定频挂机： | 1、内机≤970x225x303(宽x深x高)，主机≤955x396x7000(宽x深x高) 2、 *额定制冷功率：≤1461W，*额定制热功率：≤2850W 3、*额定制冷量：≥5100W，*额定制热量：≥6830W 4、 选用220V电压，能效比≥3.49，能效等级≤2级 5、运行噪音：室内：静高档-高档≤41-45dB，室外：≤53dB | (配管4米220V电压) | 6 | 4780 | 28680 |
| 5 | 1.5匹(35型）冷暖定频挂机： | 1、内机≤844x183x300(宽x深x高)，外机≤848x320x596(宽x深x高) 2、 *额定制冷功率：≤1011W，*额定制热功率：≤2170W 3、 *额定制冷量：≥3570W，*额定制热量：≥5010W 4、 选用220V电压，能效比≥3.53，能效等级≤2级 5、运行噪音：室内：静高档-高档≤37-41dB，室外：≤49dB 6、 适用面积：15-22平方米，循环风量：≥660立方/小时 | (配管3米220V电压) | 27 | 2860 | 77220 |
| 6 | 1.5匹(35型）单冷定频挂机： | 1、内机≤844x183x300(宽x深x高)，外机≤848x320x596(宽x深x高) 2、 *额定制冷功率：≤1019W， 3、 *额定制冷量：≥3600W， 4、 选用220V电压，能效比≥3.53，能效等级≤2级 5、运行噪音：室内：静高档-高档≤37-41dB，室外：≤49dB 6、 适用面积：15-22平方米，循环风量：≥660立方/小时 | (配管3米220V电压) | 10 | 2700 | 27000 |
| 7 | 5匹柜机约加铜管 |  | 铜管超出原厂配管 |  | 130 | 0 |
| 8 | 3匹柜机约加铜管 |  | 铜管超出原厂配管 |  | 120 | 0 |
| 9 | 2匹柜机约加铜管 |  | 铜管超出原厂配管 |  | 100 | 0 |
| 10 | 1.5匹挂机约加铜管 |  | 铜管超出原厂配管 |  | 90 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 242820 |