| 货物需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 11M*2.8M - 产品型号：PM2-I - 像素间距（mm）：2 - 像素密度（dots/m²）：250000 - 像素构成：3 IN 1 - LED封装方式：SMD1515 - 模组尺寸（mm）320*160 - 模组分辨率（dots）160*80 - 套件材质：PC+纤 - PCB结构：灯驱合一 - 每平方米模组数量（PCS）：19.53 - 推荐最小观看距离（m）：≥2 - 亮度（cd/m²）：≥600 - 视角（degree）：H≥140° V≥140° - 扫描方式：1/20扫描恒流驱动 - 模块接口：自定义26P - 输入电压（直流）：4.8-5.5V - 最大功率（A）：684 - 平均功率（w/m²）：342 - 最大电流（A）：7 - 灰度等级：16384 - 刷新率（Hz）：1920 - 驱动IC：双锁存驱动IC - 控制方式：计算机控制，视频同步，实时显示，脱机，无线，网络 - 无中继有效通讯距离：非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输可达130米 - 换帧频率：≥60帧/秒 - 像素失控率：＜0.0001（LED行业标准：小于万分之三），且呈离散分布 - 显示颜色数：16384³ - 显示模组亮度均匀性：＞95% - 色温：色温软件可调 - 亮度调节：256级自动调节 - 平均无故障工作时间：≥10000小时 - 使用寿命：≥100000小时 - 防护性能：超温/过载/掉电/漏电/短路/过流/过压/防雷 - 工作温度（℃）：-10℃-40℃ - 工作湿度（RH）10-80%无结霜 - 存储温度（℃）：-20℃-60℃ - 存储湿度（RH）10-85%无结霜 要求 国家级实验室 自主封装 | 平方 | 24 |
| 2 | 同步接收系统 | 支持音频输入，通过网线同步传输； ·输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置； ·单卡最大带载面积：131万点，最宽可达2560，或最高可达2560点； ·2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； ·双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步； ·支持低亮高灰； ·采用PCI-E 1X接口，通用性更强； ·支持DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性； | 张 |  |
| 3 | 同步发送系统 | 兼容T41发送卡、千兆网卡、R27高清发送器、网络播放机等 单卡控制面积 全彩：常规256*256，特殊应用可以到1024列。 单卡校正区域 256*256像素点 级联控制区域 65536*65536像素点 单网线级联卡数量 65536张 网口任意交换 支持，不分输入输出，任意使用 卡与卡之间的同步性 卡与卡之间以纳秒级同步 | 张 |  |
| 4 | 视频处理器 | ·支持DVI、VGA,HDMI,BNG，DP，Type-C 视频信号输入； ·支持音频输入，通过网线同步传输； ·输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置； ·单卡最大带载面积：131万点，最宽可达2560，或最高可达2560点； ·2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； ·双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步； ·支持低亮高灰； ·采用PCI-E 1X接口，通用性更强； ·支持DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性； | 台 |  |
| 5 | 合并功放 | AD-480带分区合并攻放，提供100V/70V定压输出及4~16Ω定阻输出；CD、AUX、MIC、平衡输入一应俱全；紧急强切功能；四级优先默音功能；分组音量控制，统一高。低音调调节；过压保护、过载保护、短路保护、过热保护；内置警笛及提示音信号发生器；5路分区输出控制。 产品特点： - 提供100V/70V定压输出及4~16Ω定阻输出 - CD、AUX、MIC、平衡输出一应俱全 - 紧急强切功能 - 四级优先默音功能 - 分组音量控制，统一高、低音调调节 - 过压保护、过载保护、短路保护、过热保护 - 内置警笛及提示音信号发生器 - 5路分区输出控制 AD-480带分区合并功放技术参数 额定输出功率：480W 功耗：960W 输入灵敏度：CD1500mv，AUX,PRI,LINE 250mv，EM平衡1V，话筒MIC1非平衡10mv，话筒MIC2平衡10mv。 保护功能：温度，过流，过载，短路 优先级别：AC220V/50HZ±10% 信噪比：线路＞75dB 话筒＞70dB 总谐波失真：＜1%（100%功率） 频率响应：70Hz-18Hz（-3dB） 音调调节：BASS:±10dB TREBLE:±10dB 净重：25.5KG 机身尺寸：484×458×132mm | 套 |  |
| 6 | 音柱 | 1).采用6.5〞×4全音、2〞高音防水喇叭，0.3㎜厚全铝箱体，专门为室外防水设计箱体尺寸，能很好地发挥中、高音出来，声压高传得更远。 2)1.频率响应：160-1800Hz 额定功率 80W 2.信噪比 〉95db 3.输入电压：70V---120V 4.外形尺寸：227㎜（长）×125㎜（宽）×780㎜（高） | 对 | 1 |
| 7 | 电力布线 | 三相四线供电布线，采用10平方以上多股国标铜线。 | 米 | 120 |
| 8 | 屏体钢结构 | 国标镀锌钢材焊接安装背架 | 平方 | 24 |
| 9 | 装饰装修费用 | - 不锈钢包边装饰 - 百叶窗式通风散热孔 - 热对流排风 | 项 | 1 |