| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院消防控制室消防报警系统主机迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  | 项目名称及项目特征描述 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 (元) |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  |  | 管理费 |  |  | 利润 | 其中： 暂估价 |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 030411003001 |  | 100*200*1.0不锈钢防水桥架 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-0904 |  | 钢制槽式桥架(宽＋高 200mm以下) |  |  |  | 10m |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 030307004001 |  | 不锈钢桁架（用于过街管线、桥架的铺设） |  |  |  | t |  | 0.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B3-2142 |  | 桁架制作安装每组重量(2t以内) |  |  |  | t |  | 0.610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 030404032001 |  | 端子箱 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-0377 |  | 端子箱安装户内 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-0378 |  | 端子板安装 |  |  |  | 组 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 030404017001 |  | 拆装消防报警主机专用双电源箱（拆装一遍算两台，无主材费） |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-0302 |  | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.0m) |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 030411001001 |  | DN40PVC阻燃线管（用于保护双电源箱的电缆） |  |  |  | m |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-1534 |  | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(40mm以内) |  |  |  | 100m |  | 1.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 030408001001 |  | YJV5*4电缆（双电源箱专用） |  |  |  | m |  | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-0992 |  | 铜芯电力电缆普通敷设 (截面10m以下) |  |  |  | 100m |  | 1.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 030411004001 |  | 报警系统回路信号线（ZR-RVS2*1.5） |  |  |  | m |  | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院消防控制室消防报警系统主机迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称及项目特征描述 |  |  |  | 单位 |  | 工程量 |  | 综合单价 (元) |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  |  | 管理费 |  |  | 利润 | 其中： 暂估价 |
|  |  |  |  |  | B4-1611 |  |  | 多芯软导线 二芯导线截面(1.5m以内) |  |  |  | 100m/束 |  | 16.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 030411004002 |  |  | 报警系统电话信号线（ZR-RVVP2*1.5） |  |  |  | m |  | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-1611 |  |  | 多芯软导线 二芯导线截面(1.5m以内) |  |  |  | 100m/束 |  | 3.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 030411004003 |  |  | 报警系统广播信号线（ZR-RVS2*2.5） |  |  |  | m |  | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-1612 |  |  | 多芯软导线 二芯导线截面(2.5m以内) |  |  |  | 100m/束 |  | 3.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 030411004004 |  |  | 报警系统气体灭火联网信号线（ZR-RVS2*1.5） |  |  |  | m |  | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-1611 |  |  | 多芯软导线 二芯导线截面(1.5m以内) |  |  |  | 100m/束 |  | 3.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 030411004005 |  |  | 报警系统电源线（ZR-BV2*6） |  |  |  | m |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-1584 |  |  | 动力线路 铜芯导线截面(6m以内) |  |  |  | 100m单线 |  | 3.2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 030411004006 |  |  | 联动控制设备（消防水泵、消防风机等）直启控制线（ZR-KVV4*1.5） |  |  |  | m |  | 1460.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B4-1166 |  |  | 控制电缆普通敷设 (6芯以下) |  |  |  | 100m |  | 14.6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 030904017001 |  |  | 拆装报警联动一体机 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B5-1367 |  |  | 火灾报警联动一体机落地5000点以下 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程名称:广西壮族自治区桂东人民医院消防控制室消防报警系统主机迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  | 费率(%) 或标准 |  | 金额(元) |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一 |  |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 桂031401001001 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (11376.94+900.32+0.00+0.00=12277.26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 桂031401002001 |  |  | 检验试验配合费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 桂031401003001 |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 桂031401010001 |  |  | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规费、增值税计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：广西壮族自治区桂东人民医院消防控制室消防报警系统主机迁移 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 |  |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10855.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  | 1.1 + 1.2 + 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3595.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (11376.94+0.00=11376.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.35 |  | 3339.13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  |  | 养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.22 |  | 1959.11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  |  | 失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.34 |  | 38.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  |  | 医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.25 |  | 1166.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 |  |  | 生育保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  | 72.81 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 |  |  | 工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.90 |  | 102.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  | Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (11376.94+0.00=11376.94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.85 |  | 210.47 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  | 工程排污费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40 |  | 45.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 增值税 |  |  |  |  | Σ(分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (59967.88+2443.86+0.00+0.00+3595.11=66006.85) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  | 7260.75 |  |  |  |  |  |  |