| 广西桂东人民医院保卫科、医调办改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 人工单价 | 材料单价 | 合价（元） | 备注、说明 |
| 1 | 拆24墙 | 平方 | 58.6 |  |  |  | 人工费 |
| 2 | 拆天花板 | 平方 | 131 |  |  |  | 人工费 |
| 3 | 拆墙板 | 平方 | 223 |  |  |  | 人工费 |
| 4 | 开门口 | 个 | 2 |  |  |  | 人工费 |
| 5 | 开窗口 | 个 | 2 |  |  |  | 人工费 |
| 6 | 拆门 | 个 | 2 |  |  |  | 人工费 |
| 7 | 铲凿原有地板 | 平方 | 116 |  |  |  | 人工费 |
| 8 | 清理拆墙、铲地板垃圾 | 立方 | 33 |  |  |  | 人工费 |
| 9 | 清理天花板\墙板垃圾 | 平方 | 368 |  |  |  | 人工费 |
| 10 | 请车清运垃圾 | 车 | 16 |  |  |  | 装车人工、车费 |
| 11 | 封门口 | 平方 | 7.1 |  |  |  | 水泥、沙、红砖、人工费、砌24墙 |
| 12 | 批执墙边 | 米 | 28 |  |  |  | 水泥、沙、人工费 |
| 13 | 装600X600铝扣板天花 | 平方 | 116 |  |  |  | 足0.6厚铝扣板、龙骨、辅材、人工费 |
| 14 | 铺地反砖 | 平方 | 116 |  |  |  | 水泥、沙、人工费 |
| 15 | 铺地脚砖 | 米 | 95 |  |  |  | 水泥、沙、人工费 |
| 16 | 墙壁批补 | 平方 | 318 |  |  |  | 水泥、沙、人工费 |
| 17 | 刮腻子、油内墙涂料 | 平方 | 223 |  |  |  | 刮三遍腻子、晨阳牌水漆5合1系列、一底二面、人工费 |
| 18 | 监控室墙做防潮、防尘墙衣 | 平方 | 95 |  |  |  | 米素牌子墙衣、人工费 |
| 19 | 监控室铺防静电地板 | 平方 | 41 |  |  |  | 防电地板、人工费 |
| 20 | 单开防盗门 | 樘 | 3 |  |  |  | 防火门规格1米X2.2米、人工费 |
| 21 | 甲级防火门 | 樘 | 1 |  |  |  | 光大牌防火门光规格1米X2.2米、人工费 |
| 22 | 甲级防火双开门 | 樘 | 1 |  |  |  | 光大牌防火门规格1.8米X2.4米、人工费 |
| 23 | 装铝合金窗 | 平方 | 5.2 |  |  |  | 888凤铝1.2厚、5厘白玻、人工费 |
| 24 | 装不锈钢防盗网 | 平方 | 5.2 |  |  |  | 304不锈钢、23方管、18圆管、0.8厚、辅材、人工费 |
| 25 | 装不锈钢护栏 | 米 | 16.5 |  |  |  | 304不锈钢、60面方管、50柱管、38柱管、1.0厚、人工费 |
| 26 | 不锈钢柱头 | 个 | 1 |  |  |  | 304不锈钢10X10柱头 1.0厚、人工费 |
| 27 | 抛光砖800X800 | 块 | 177 |  |  |  | 指定品牌威廉顿陶瓷亚马逊系列 规格：800X800 |
| 28 | 脚线砖800X110 | 条 | 108 |  |  |  | 指定品牌威廉顿陶瓷亚马逊系列 规格：800X110 |
| 29 | 装电 | 平方 | 116 |  |  |  | 包含电线 、线管、开关箱、空开插座、开关、600X600盘灯、辅材、人工费 |
|  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
| 30 | 税金6% |  |  | 6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计： |  |  |