医院建筑消防设施

维护保养合同

甲方：广西壮族自治区桂东人民医院

乙方：

签订日期：  2025年  月  日

医院建筑消防设施

维护保养合同

甲方：广西壮族自治区桂东人民医院(简称甲方,下同)

乙方：                                   (简称乙方,下同)

为了保证广西壮族自治区桂东人民医院消防系统、消防设施、消防设备正常有效运行，根据《合同法》的规定和投标文件的承诺，经过双方协商达成一致就消防维保事项达成以下协议：

第一条   基本条款

1、维护保养工程名称：  医院建筑消防系统设施维护保养项目

2、工程地点：  梧州市万秀区西江四路金鸡冲1号

3、维护保养工程概况：工程所处的单体建筑名称： 广西壮族自治区桂东人民医院 （民用建筑）面积： 门诊外科综合楼44890.82㎡、后勤综合楼1756㎡、内科楼10280.10㎡  ，高度：   门诊外科综合楼地89米；后勤综合楼30米；内科楼36米      ，层数：  门诊外科综合楼地下1层地上23层；后勤综合楼地上9层；内科楼地上11层，使用功能：   医院       ；维护保养工程所处单体建筑的位置（范围）： 医院消防系统及门诊外科综合大楼、后勤综合楼、内科楼  ，面积：  56926.92 ㎡    。

3、项目年限：甲、乙双方约定以年度为周期签订维护保养合同，本合同约定的维护保养周期如下

20  年   月   日至 20   年   月     日（以甲方书面通知为准） 。

- 项目费用及支付方式：维保费用合计为每年度（12个月） ¥         元，人民币大写：        元（含税）。

- （1）该维保费用仅为乙方提供维护保养服务的费用，不包括甲方消防设施的新、改（扩）建工程和不可修复更换的设备、备件费用。

（2）项目费用按半年度分二次结算，乙方在第六次和第十二次维护保养报告交给甲方的同时以工程联系单的方式，向甲方申请支付半年度的项目费用；甲方根据消防系统维护保养工作质量考核标准（附件1）乙方每月的评定得分，符合标准的在10个工作日内进行确认并分别向乙方支付费用总价的50%，即¥        元，人民币

元（含税）。 不符合标准的扣除相应的维保费用，具体详见附件1。

第二条   项目内容

1、维护保养系统及内容（对委托的内容在其后括号内打√）：

消防电源及消防设施供配电（√ ）、火灾自动报警系统（√ ）、火灾应急广播（√ ）、消防通讯（ √ ）、消防电梯（√  ）、消防供水设施及水源（√ ）、室外消火栓（ √ ）、室内消火栓（√  ）、自动喷水灭火系统（ √ ）、应急照明及疏散指示系统（√  ）、机械加压送风系统（ √ ）、机械排烟系统（√  ）、气体灭火系统（√ ）、消防设备电源状态监控系统（ √ ）、电气火灾监控系统（√ ）、 防火卷帘（ √ ）、 防火门（ √ ）、灭火器（√  ）、其他系统（设施）：

2、维护保养标准：按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201

-2010）、《广西建筑消防设施维护保养操作规程》执行。

3、维护保养形式：乙方按上述标准提供日维护保养、故障检测、24小时应急处理服务、及其他约定的技术咨询服务事项。乙方每年对甲方委托给乙方服务的建筑内各消防设施系统进行一次全面检查,每  壹  个月对甲方建筑内的消防设施进行巡检维护并出具维护保养报告。

第三条   双方责任

1、甲方责任：

（1）提供消防自动控制报警系统维保范围内的系统工程图纸、设备图纸、设备资料、使用说明书、以利于乙方顺利进行技术支持工作。

（2）建立完善的消防系统管理制度，操作规程，岗位责任制度。消防控制室实行24小时值班制度，做好消防控制室值班表及消防设施日检表。

（3）委派现场代表，对维护保养进度、质量性能进行帮助，解决由甲方解决的问题，协调配合乙方维护保养工作，每月维保工作结束时在原始记录进行签字确认。

（4）甲方一旦发现故障不能自行排除时，应以电话方式通知乙方，同时在乙方的指导下及时果断采取有效的措施控制事态的发展。

（5）按本合同附件《安全生产管理协议》（详见附件2）履行甲方安全责任，对乙方不安全行为进行考核。

（6）甲方交给乙方维护的消防系统各种设备和设施应完好有效，并由乙方认可；若系统存在明显的故障和损坏，甲方应负责解决，如需委托乙方解决，其费用另计。合同期间内由于甲方原因需对消防设备进行整改、增减或移位时，所需费用由甲方承担；乙方在维保时如发现有故障隐患，需要维修或更换零部件，由甲方负责购买，如需委托乙方购买并对设备或部件进行维修或更换，甲方应另付费乙方。合同期内由于甲方保安措施不严或操作不当造成的消防设备丢失或损坏产生的更换和维修费用由甲方自行承担。

（7）每次现场维护保养工作结束时，甲方应根据消防系统维护保养工作质量考核标准（附件1）对乙方当月工作进行评分，评分结果分别由双方现场负责人签字认可。

（8）甲方必须按本合同按时付给乙方项目费用，如甲方发生拖欠款项现象，除按《合同法》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，其间该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

（8）维修保养期限届满前十五日内，甲方应当明确是否继续与乙方签订维保合同。

2、乙方责任：

（1）具备消防设施维修保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维护保养质量负责。

（2）按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《广西建筑消防设施维护保养操作规程》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，制定符合甲方消防设施的维保方案，分别由双方现场负责人签字认可。

（3）根据维护方案定期对合同约定范围内的建筑消防设施开展维护、保养等技术服务，保障其正常运行(不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外)，并做好测试记录和维修保养记录。现场维护保养工作开始前，必须先和甲方联系相关事宜，由甲方现场负责人派出和相关人员配合工作，并注意留存工作记录相片。现场维护保养工作结束时，原始记录分别由双方现场负责人签字认可。每次维护保养工作完成后，按时向甲方出具维护保养报告，并要求甲方签收。

（4）对合同范围内的消防设施除进行定期维保外，在接到甲方消防设施故障的通知后应在2小时内派人前往维修，采取必要措施使系统恢复正常。

（5）在维护保养时发现有故障隐患，需要维修或更换部件，及时向甲方提出了整改建议，协助甲方完善消防设施维修记录；如甲方在向上级请示阶段或甲方不愿意维修和更换部件，其间该消防维护服务的项目因此而发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

（6）若存在维护保养不到位、不及时，造成甲方设备及财产损失时承担相应的责任。每月来医院进行保养时要到医院保卫科进行登记签到。

（7）乙方每年向甲方提供2次消防知识培训；若甲方遇到上级检查等特殊情况时，在接到甲方提前通知后，须到达现场为甲方无偿提供技术支持。

（8）对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的维保报告负有保密义务，除上级消防救援主管部门外，不得向第三人泄露；否则，按本合同总额的10%赔偿损失。

（9）签署本合同附件《安全生产管理协议》并履行相应安全责任，接受甲方的安全生产检查。加强安全管理，按工程需要设置施工安全、防护设施，做好施工现场地下管线和邻近建构筑物的保护。若因乙方原因造成自身或甲方、第三方工程、财产和人身伤害等，由乙方承担全部责任，同时赔偿甲方因此遭受的损失。

（10）为维保人员提供劳动安全保障和劳动防护用品等，维保过程若发生人身事故或危及生产等不安全情况，必须立即报告甲方的安全监督部门，并且承担相应安全责任。

第四条   其他

1、对于较大的故障维修项目，乙方应向甲方提出详细的维修方案；若甲方同意由乙方进行维修或更换零部件，结束时乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已修复。

2、乙方应向甲方提供常用易损的维修材料费清单，由甲方自行决定维修材料供应商。

3、双方应保证向对方提交的资料及文件的完整性、真实性、有效性。

第五条   违约责任

1、甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务或发生使协议无法履行的行为时，应承担相应的违约责任，包括支付违约金（每次的违约金为总维保费用的0.2%），同时赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

2、除非双方协议将协议终止，若因一方违约使协议无法履行时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行本协议。

3、由于不可抗力因素导致本协议延期或无法履行时，甲乙双方应及时通知对方并及时协商解决。

4、施工过程若乙方发生不安全行为、事件或发生乙方责任的安全事故，乙方按附件《安全生产管理协议》的规定支付违约金给甲方，支付的违约金款项在总维保费用中扣除。

第六条   现场负责人

甲方现场负责人为：潘冬永，联系电话：18978489509；乙方现场负责人为：       ，技术负责人为      ，办公电话：        ，应急电话：           。如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。

第七条   附则

1、甲乙双方对合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解，协商不成可向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

2、本合同经双方签字盖章后生效，合同签订后双方如提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式四份，甲执三份，乙方执一份，具有同等效力。

4、本合同经双方签字盖章后生效。（以下无正文）

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称:广西壮族自治区桂东人民医院 | 单位名: |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： 传真： | 电话： 传真： |
| 邮编： | 邮编：543002 |
| 法定代表人（负责人）: | 法定代表人（负责人）: |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 经办人: | 经办人: |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件1        消防系统维护保养工作质量考核标准

每月度根据维护保养计划按《消防系统维护保养评分表》评定工作质量，采用100分制，如乙方的分数为85分以上（含本数），整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付全额保养费；分数为75分以上（含本数）—85分以下的，整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付当期的保养费的90%；分数在75分以下（不含本数）—65分以上（含本数）的，整改完毕经甲方确认后，甲方向其支付当期的保养费的85%，甲方有权对乙方进行书面警告；分数在65分以下（不含本数）的，甲方有权扣除乙方一个月维保费。

广西壮族自治区桂东人民医院       年    月

消防系统维护保养评分表

| 设备 | 工作内容 |  | 序号 | 工作要求 | 占分 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供电配电 | 消防配电 |  | 1 | 试验主、备电切换功能 | 2 |  |  |
|  | 自备发电机 |  | 2 | 试验启动发电机组 | 2 |  |  |
|  | 储油设施 |  | 3 | 核对储油量 | 2 |  |  |
| 火灾自 动报警 系 统 | 火灾报警探测器 |  | 4 | 试验报警功能 | 3 |  |  |
|  | 手动报警按钮 |  | 5 | 试验报警功能 | 3 |  |  |
|  | 警报装置 |  | 6 | 试验警报功能 | 3 |  |  |
|  | 报警控制器 |  | 7 | 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 | 3 |  |  |
|  | 消防联动控制器 |  | 8 | 试验联动控制和显示功能 | 3 |  |  |
| 消防供 水设施 | 消防水池 |  | 9 | 核对储水量 | 3 |  |  |
|  | 消防水箱 |  | 10 | 核对储水量 | 3 |  |  |
|  | 喷淋水泵 |  | 11 | 试验启泵和主、备泵切换功能 | 3 |  |  |
|  | 消火栓水泵 |  | 12 | 试验启泵和主、备泵切换功能 | 3 |  |  |
|  | 管网阀门 |  | 13 | 试验管道阀门启闭功能 | 3 |  |  |
| 消火栓 灭火系统 | 室内消火栓 |  | 14 | 试验屋顶消火栓出水和静压 | 3 |  |  |
|  | 室外消火栓 |  | 15 | 试验室外消火栓出水和静压 | 3 |  |  |
|  | 启泵按钮 |  | 16 | 试验远距离启泵功能 | 3 |  |  |
| 自动喷 淋灭火 系 统 | 报警阀组 |  | 17 | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 | 3 |  |  |
|  | 末端试水装置 |  | 18 | 试验末端放水、工作压力及压力开关动作信号 | 3 |  |  |
|  | 水流指示器 |  | 19 | 核对反馈信号 | 3 |  |  |
| 气体灭 火系统 | 灭火剂储罐 |  | 20 | 核对灭火剂储存量 | 3 |  |  |
|  | 气体灭火控制设备 |  | 21 | 模拟自动启动，试验切断空调等相关联动 | 3 |  |  |
| 机械加压送风系 统 | 送风风机 |  | 22 | 试验联动启动风机 | 3 |  |  |
|  | 送风口 |  | 23 | 核对送风口风速 | 3 |  |  |
|  | 排烟风机 |  | 24 | 试验联动启动风机 | 3 |  |  |
|  | 排烟阀 |  | 25 | 试验联动启动排烟阀，核对排烟口风速 | 3 |  |  |
| 应急照明 |  |  | 26 | 试验切断正常供电，测量断电工作时间 | 2 |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  | 27 | 试验切断正常供电，测量断电工作时间 | 2 |  |  |
| 消防通讯系统 |  | 扩音器 | 28 | 试验联动启动和强制切换功能 | 2 |  |  |
|  |  | 扬声器 | 29 | 测试音量、音质 | 2 |  |  |
|  |  | 消防专用电话 | 30 | 试验通话质量 | 2 |  |  |
| 防火 分隔 |  | 防火门 | 31 | 试验启闭功能 | 2 |  |  |
|  |  | 防火卷帘 | 32 | 试验手动、机械应急和自动控制功能 | 2 |  |  |
|  |  | 消防电梯 | 33 | 试验按钮迫降和联动控制功能 | 2 |  |  |
|  |  | 灭火器 | 34 | 核对选型、压力和有效期 | 2 |  |  |
| 合同执行情况 | 未按合同执行维修保养导致系统不能正常使用 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 维护质量不合格或达不到维护标准 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 乙方接维修通知3天内未到场 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 不听从保卫科工作安排（工作范围内） |  |  |  | 2 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

保卫科消防班验收意见：

维护保养公司签名：                          保卫科负责人签名：

日        期：

附件2

安全生产管理协议

甲方：广西壮族自治区桂东人民医院

乙方：

1、项目名称：医院建筑消防系统设施维护保养项目

2、项目范围：医院消防系统及门诊外科综合大楼、后勤综合楼、内科楼的消防设施维护保养（包括但不限于以下内容）。

（1）消防供配电；（2）消防供水设施；（3）火灾自动报警系统；（4）室内外消火栓系统；（5）灭火器；（6）自动喷淋系统；（7）气体灭火系统；（8）应急照明及疏散指示标志；（9）应急广播系统；（10）消防通讯系统；（11）消防电梯；（12）消防分隔系统；（13）机械送风系统；（14）机械排烟系统；（15）消防设备电源状态监控系统；（16）电气火灾监控系统；（17）年度测试费用；（18）消防设备知识培训。

3、项目年限：甲、乙双方约定以年度为周期签订维护保养合同，本合同约定的维护保养周期如下

年      月      日至       年        月

日（以甲方书面通知为准）

一、目的

为加强对各类外包方作业施工安全管理，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，确保外来施工人员的安全和健康，遏止各类事故发生，实现企业安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法律以及广西壮族自治区桂东人民医院相关管理制度，经甲、乙双方平等协商，签订如下施工安全协议，并遵照协议条款，认真履行各自的安全责任：

二、协议内容：

（一）、甲方安全职责：

1、审验乙方营业执照和施工资质，审核乙方特种作业人员相关资质，为乙方入院作业人员办理出入证，对相关证件资料留底备档；

2、在乙方进场施工前，根据本单位的实际情况（工艺、设备、危化品等），对乙方施工人员进行安全告知和安全教育，提出安全注意事项，并有完整的记录和资料；

3、组织乙方参加定期或不定期的安全活动和安全会议，及时向施工方传达上级有关安全工作的文件及通报等，并监督其学习与贯彻执行；

4、甲方有权对乙方安全施工情况进行监督检查，并提出整改意见，对乙方的违纪违规行为进行经济处罚，处罚标准为每次乙方向甲方支付合同总金额的1%；如乙方出现三次类似安全问题，甲方有权单方面终止合同。因此造成的损失由乙方承担，与甲方无关。

5、甲方应对施工过程中的由甲方原因造成的任何事故负责并承担有关费用。因甲方引起的各类事故给乙方造成的损失，由甲方负责赔偿。

（二）、乙方安全职责：

1、乙方在签定维保合同前，应向甲方交验工商营业执照及相关证明，经甲方审查合格方可进医院作业；

2、乙方维保人员进司前应认真接受甲方安全教育，从事特殊工种（如电工、电焊工、起重工、架子工、车辆司机等）的操作人员应持证上岗。

3、未经允许，乙方不得动用甲方的任何物质和设备，对较复杂或危险性较大的施工，乙方应在作业前进行危害辨识，对施工人员进行安全交底，使其掌握工程特点和安全应急措施。

4、乙方作业过程中涉及动火、登高、受限空间、动土、临时用电等特殊危险作业，必须严格按照甲方安全管理制度进行，严格落实各项安全防护措施，由甲方办理相应的审批手续后方可作业；

5、乙方应确定专人负责安全生产管理工作，并与甲方保持联系，开展经常性的安全管理工作；施工前开展一次安全教育，并将教育资料交甲方留底；

6、乙方应加强现场管理，定期检查安全装置及防护措施。按规定使用个人劳保用品，确保使用的各种机电设施和施工机械完好，不准带病运转，不准超负荷使用，机械设备的运转部位和其他危险部位，要有可靠的防护装置及措施。

7、乙方应主动搞好现场的安全文明施工，做到“工完料尽场地清”，服从甲方的监督管理和指导，并有权拒绝甲方的违章指挥，对施工过程中遇到的问题及时反馈处理；

8、乙方应对施工过程中的由乙方原因造成的任何事故负责并承担有关费用。因乙方引起的各类事故给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿；

9、乙方在施工过程中发生的工伤、火警、火灾、机械等任何事故，应及时通知甲方，不准隐瞒不报、拖延漏报，更不得采取不正当手段擅自处理。

10. 乙方进入洁净区维护时，必须经甲方同意，由甲方人员带领穿着洁净服才能进场。

附件3：消防常用设备维修报价表

附件4：乙方营业执照

附件5：项目负责人资格证明文件