第三章  项目需求和质量标准

所有技术规格参数要求和所有商务条款均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效。

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 预算单价（元） | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车车载北斗系统采购及安装项目 | 定制 | 2套 | 13500 | 27000 |

- 技术规格参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数性能及指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车载软件升级及对接服务 | 1.可实现救护车内定位、音频、视频采集、存储、上传（保证120指挥调度中心实时监控） 2．北斗定位功能：北斗定位信息实时上传； 3.视频实时上传功能：车前、车厢一体网络摄像头视频上传； 4.摄像头视频车载机本地存储，存储至少保持7天，同时按照时间循环自动删除之前存储，保证7天视频存储； 5.系统软件可兼容：嵌入式安卓专用系统，包括北斗定位模块、4G模块等。 6.系统软件数据必须保证无缝对接接入梧州市120急救指挥调度系统并能组网调度（如过程中产生任何接口及其他费用全部涵盖其中）； |
| 2 | 智能车载终端 | 技术项; 技术指标. 操作系统; 操作系统; Linux. 硬件方案; 微处理器; 4核A7. 缓存; ≥8GB. 内存; ≥1GB. 视频; AHD720P/1080P; 2路720P（1280*720）. 输出; 1路VGA. 音频; 输入; 1路音频（PCM格式），拾音器. 输出; 1路音频(PCM格式)，喇叭和AI提醒喇叭. 显示; 屏幕显示; 8路画面显示. 录像; 音视频压缩格式; 音频g711A，视频H.264. 图像分辨率; 720P（1280*720）. 实时录像; 2路. 延时录像; ACC关后默认300秒延时录像，. 延时参数可设置范围：10-65535s. 回放; 回放通道; 本地8通道同步回放，监控端单通道回放. 网络; 2G/3G/4G; LTE FDD: B1/3/5/8. LTE TDD: B34/38/39/40/41. WCDMA: B1/5/8. GSM: 900/1800MHz. 存储; 硬盘; 1个硬盘，容量最大可扩至2TB. SD; 单SD卡，最大支持256GB. 接口特性; 接口说明. 设备外部接口; USB接口(1路)，CAN总线接口(2路)，RS232接口(2路)，RS485接口(2路)，音频信号输入接口(7路)，视频信号输入接口(8路)，音频信号输出接口(2路)，视频信号输出接口(1路)，数据存储器接口(3路). 其他特性; 工作电压; DC 9-36V. 工作电流; 540mA@12V；270mA@24V. 待机功耗; 60mA@12V,33mA@24V. 备用电池; 可供设备掉电后工作至少15S. 主机重量; 小于1500g. 工作温度; -25℃ — +80℃. 贮存温度; -40℃ — +85℃. 定位指标. 定位接收频点; B1L/B1C. 定位模式; 单点定位. 定位精度; 水平≤5米，垂直≤10米. 灵敏度; 捕获≤-150Dbm，跟踪≤-155Dbm. 定位时间:; 冷启动≤45s 热启动≤2s. 测速精度; ≤0.2米/s. |
| 3 | 安装实施服务 | 实施服务要求： 1.摄像头安装、终端安装、视频联调并入梧州市120急救指挥大屏； 2.摄像头安装辅材； 3.车载记录仪救护车修理厂线路接入。 |

- 项目产品基本要求

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单。

6、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

（四）商务要求

1.质保及售后：硬件质保期不少于3年，软件质保期不少于1年。质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

2.签订合同后，7天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

3.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

4.付款条件方式：

签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，中标供应商开具全额发票，采购收到发票后在10个工作日内一次性支付全部款项到中标人的指定账户。

二、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后7日内签订采购合同。

三、其他  无

四、特别说明

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，广西壮族自治区桂东人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用  最低评标价法 确定中标候选人。