# 项目参数

| 名称 | 规格、参数 |
| --- | --- |
| 1．主机 | 超声软组织切割止血设备 |
| ★1.1 功能 | 用于普通外科、 胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、 头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血 管闭合手术。 |
| 1.2 功率显示 | 具备广角高分辨率 LCD 显示器 ，能够在 1 档与 5 档之间调节 |
| 1.3 听觉反馈 | 主机工作时不同状态有不同的声音提示 ，完成切割止血需求时有声 音变化提示 |
| 1.4 智能触摸屏 | 采用易于设置与操作的触摸屏设计 ，故障图形化提示 |
| 1.5 输入电源 | 整机输入电源及频率： 100-240V ， 50/60Hz |
| 1.6 工作环境 | 工作环境温度： 15-27℃ , 工作环境湿度： 30%-75% ，气压范围： 700hPa-1060hPa |
| 1.7 操作反馈 | 具有系统诊断功能 ，可以检测设备的连接及工作状况 ，当有问题 发生时报警 ，以图文形式指出故障位置及报错代码 ，便于操作者 发现并排除故障。 |
| 1.8 通用接口 | 具备通用接口 ，能够自动识别接入的器械 |
| 1.9 升级及兼容性 | 具备 USB 接口 ，可通过 U 盘升级软件 |
| 2.0 智能触摸屏 | 采用易于设置与操作的触摸屏设计 ，故障图形化提示 |