第三章  项目需求和质量标准

★ 部分为核心参数：不满足视为无效投标；

＃部分为重要指标：满足或优于（正偏离）该条件则评审时成倍加分，不满足（负偏离）则成倍扣分；

其他为一般指标要求：优于该条件的为正偏离，评审时加分，不满足的为负偏离，评审时予以扣分。

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）工程量清单

| 检测要素 | 检测点位 | 点位数 | 检测天数 | 检测当天检测次数 | 年检测次数 | 分析项目 | 分析标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总废水排放口 | 1个 | 1天 | 3次 | 4次（每季度1次） | 粪大肠菌群数/（MPN/L）、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、流量、悬浮物、氨氮（NH3-N）、色度、总余氯（以Cl计）、pH值、挥发酚、志贺氏菌、沙门氏菌、化学需氧量、动植物油、石油类、总氰化物、肠道病毒 | ＧＢ１８４６６-２００５医疗机构水污染物排放标准（表2预处理标准） |
|  | 总废水排放口 | 1个 | 1天 | 3次 | 每周1次，除去季度检测时间，共计48周 | 化学需氧量、悬浮物 | ＧＢ１８４６６-２００５医疗机构水污染物排放标准（表2预处理标准） |
|  | 总废水排放口 | 1个 | 1天 | 3次 | 12次 | 粪大肠菌群，肠道致病菌（沙门氏菌，志贺氏菌） | ＧＢ１８４６６-２００５医疗机构水污染物排放标准（表2预处理标准） |
| 无组织废气 | 污水处理站 | 1个 | 1天 | 4次 | 4次（每季度1次） | 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | ＧＢ１８４６６-２００５医疗机构水污染物排放标准（表3） |
| 厂界环境噪声监测（等效连续A声级） | 厂界东面 | 1个 | 1天 | 1次 | 4次（每季度1次） | LeqA | GB 12348-2008 |
|  | 厂界南面 | 1个 | 1天 | 1次 | 4次（每季度1次） |  |  |
|  | 厂界西面 | 1个 | 1天 | 1次 | 4次（每季度1次） |  |  |
|  | 厂界北面 | 1个 | 1天 | 1次 | 4次（每季度1次） |  |  |

- 技术规格参数 满足以下标准：1.废水：《医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005）》标准及新型冠状病毒等有关污水排放要求。2.《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》(HJ/T75-2007)《大气污染物综合排放标准》。3.实验室空气质量标准。4.排污许可证申请与核发技术规范（医疗机构）（HJ1105-2020）2020-10-28发布。

（三）商务要求

1、投标人资格要求

1）投标人为独立法人，并具备统一社会信用代码。

2）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次招投标活动。（在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。）

3）被列入我院投标人黑名单（在我院招投标活动中存在2次违规行为）未满3年的投标人将被拒绝其参与本次招投标活动。

4）本项目不接收联合体投标。

5）经营范围须与本采购项目实质性相符，能提供本次采购服务。

2、服务要求

1）服务期：签订合同之日起 1 年。

2）检测地点为：贺州市八步区人民医院（贺州市莲塘镇万安街22号）。

3）付款条件：经检测验收合格后，每 6 个月付款 1 次。签订合同后，根据检测要求按时检测，每月10日前提交上一个月的检查报告。

4）其他要求：竞价人在竞价文件中必须提交检测能力资质证明材料、检测场所、检测设备清单。中标人对检测结果负责，随时接受政府、环保、卫生行政部门监督、垂询并负责解释。年检测次数等要求详见招标要求，并要求检测结束后15天内需出具完整的检测报告（一式两份）。

二、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后7个工作日内签订采购合同。

三、其他

四、特别说明

如果招标文件中对部分采购技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，贺州市八步区人民医院招标管理办公室将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用 最低评标价法确定中标候选人。