采购需求

一、工程量清单、质量标准和要求

（一）工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 单项上控预算小计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有雨棚拆除 | ㎡ | 18 | 60 | 1080 | 雨棚拆除，更改两条柱子，拆除清运垃圾、打拉爆固定 |
| 2 | 地面抬高铺瓷砖 | ㎡ | 15 | 210 | 3150 | 按照要求地面抬高150 ㎜铺600*600㎜防滑瓷砖，原地面打花 |
| 3 | 钢材结构主体 | 项 | 1 | 3200 | 3200 | 尺寸6000*2500*2700㎜，用80*80*3㎜方通焊接合成 |
| 4 | 主体固定底座 | 项 | 1 | 1050 | 1050 | 用150*150方通焊接，拉爆打在地上焊接 |
| 5 | 主体立柱贴弧形围边 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 按照院方指定颜色，待定 |
| 6 | 钢材主体顶防火岩棉彩钢板 | ㎡ | 26 | 90 | 2340 | 板材防火等级A级，厚度≥50mm，彩钢层≥0.4mm，含板材，尺寸；8000*3250mm，坡度30度 |
| 7 | 顶部排水管 | 项 | 1 | 320 | 320 | 排水槽+110PPC管安装 |
| 8 | 广告架子 | 米 | 14 | 60 | 840 | 用25*50mm扁通焊接500mm高架子，铁皮板围边 |
| 9 | 广告底板 | ㎡ | 7 | 230 | 1610 | 尺寸；8000*500mm，3000*500mm*2，三面用10mmPVC板贴 |
| 10 | 广告字体 | 个 | 7 | 150 | 1050 | 尺寸；300*300*15mm环保黑体PVC字体 |
| 11 | 玻璃面 | ㎡ | 22 | 485 | 10670 | 三面用10mm钢化玻璃，黑钛金边框 |
| 12 | 吊趟双开推拉门 | ㎡ | 3.6 | 580 | 2088 | 尺寸；1700*2100mm用8mm钢化玻璃 |
| 13 | 铝塑板面 | ㎡ | 17 | 260 | 4420 | 按照要求颜色用5mm铝塑板 |
| 14 | 天花吊顶 | ㎡ | 15 | 160 | 2400 | 尺寸；6000*2500mm，1.0mm铝扣板 |
| 15 | 电安装 | 项 | 1 | 1150 | 1150 | 主线用6㎡，灯线用2.5㎡国标多股铜线，30*60mm平板灯2个，空调专用排插1个排风扇1个，5孔排插3个，双开关1个 |
| 16 | 运输清理垃圾 | 项 | 1 | 600 | 600 | 人工、车辆运输 |
|  | 总预算上控 | 37468.00（元） |  |  |  |  |

备注：因工程施工区域为小花园区域，在施工期间应尽量避免噪音，并及配合院工作人员合理调整施工顺序。因此施工单位在投标时需要综合考虑施工工期、需间断施工、清洁维护等成本。

- 基本要求

1、施工区域为小花园区域，施工时需要防尘保护措施，做好降噪措施。如因施工噪音、烟尘等影响食堂工作，需及时中断影响诊疗的施工方式。因施工区域需间断施工，施工单位需按工程部指令开始施工及停止施工。

2、投标人应保证本工程项目所使用的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的工程建设标准、规范的要求。

3、施工时需要防尘保护措施。在施工时及完成后做好清洁卫生，保证完成验收时无因施工造成的残留覆盖或滴溅在现存器物的现象，施工材料及拆除的建筑垃圾要及时清理运走。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、最终结算按实际施工工程量进行结算。

（三）商务要求

1.售后服务要求

1）质保期：按《建筑工程质量管理条例》工程质保期为1年。

2）维修处理：在质保期内发现工程质量问题，按国家及行业标准对质量问题进行及时处理，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责（包工包料）。

3）签订合同后，30天内完工交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能按期交付的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期投标人单方承担。

6）施工地点为：广西壮族自治区桂东人民医院

- 7）付款条件（进度和方式）：

- 分期付款：签订合同后，施工完成并验收合格后，凭双方签署验收合格书，甲方按照政府规定时间内支付，第一期：甲方支付合同总金额的97% ；第二期：交付后十二个月，经乙方书面申请，甲方支付合同总金额的 3%（不计利息）承包人收款后保修期内继续履行保修义务。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

二、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。