## 附件1：

## 采购需求

## 序号1：转运型救护车1辆，技术参数要求

| 一、车辆主要技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃料种类 |  | 柴油 |  |
| 2 | 排量（ml）/功率（kw） |  | 排气量（ml）：≥2150，功率：≥100Kw |  |
| 3 | 排放标准 |  | 国六 B |  |
| 4 | 外形尺寸（mm） |  | ≥5990×2060×2820(长×宽×高) |  |
| 5 | 舱内尺寸（mm） |  | ≥3340×1900×1950(长×宽×高) |  |
| 6 | 轮胎规格 |  | 235/65R16C |  |
| 7 | 额定载客（含驾驶员）（人） |  | 7-8 人 |  |
| 8 | 最高车速（km/h） |  | ≥160 |  |
| 9 | 变速器 |  | ≥8AT 自动挡 |  |
| 10 |  | 倒车雷达，倒车影像 |  |  |  |
| 11 |  | 中门上车踏板 |  |  |  |
| 12 |  | 驾驶室配备 1KG 灭火器 |  |  |  |
| 二、车辆改装参数 |  |  |  |  |  |
| （一）车顶警灯及照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 车顶前端加装镶嵌式警灯 |  | 1 套 |  |
| 2 |  | 车顶后尾部加装一套尾翼，尾翼左右两侧镶嵌式安装 L 型转角警灯灯罩，尾翼中部镶嵌一套长条警灯灯罩 |  | 1 套 |  |
| 3 |  | 驾驶室安装警灯警报控制器含对外喊话器 |  | 1套 |  |
| （二）电源电器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 医疗舱配电采用钥匙点火控制装置 |  | 1 套 |  |
| 2 |  | 医疗舱控制系统采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱。 |  | 1 套 |  |
| 3 |  | 医疗舱安装紫外线灭菌灯 |  | 1 盏 |  |
| 4 |  | 医疗舱安装顶部换气扇 |  | 1 套 |  |
| 5 |  | 医疗舱配备 ≥1500W 车载智能纯正弦波充电逆变一体机 |  | 1 套 |  |
| 6 |  | 医疗舱装独立冷暖空调系统 |  | 1 套 |  |
| （三）急救舱内部 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 供氧系统：2个10L氧气瓶 |  | 1 套 |  |
| 2 |  | 医疗舱右侧后部安装二人乘坐长条座椅（含安全带）；长条椅后部加装安全扶手，或选择单人朝前座椅（可按要求定制） |  | 1 套 |  |
| 3 |  | 医疗舱柜式床前部安装单人医生监护座椅一套（含安全带）， |  | 1 套 |  |
| 4 |  | 医疗舱配备铝合金铲式担架。 |  | 1 套 |  |
| 5 |  | 医疗舱配备自动上车担架，担架上车平台 |  | 1 套 |  |
| 6 |  | 医疗舱配备 2KG 灭火器及固定支架。 |  | 1 套 |  |
| 7 |  | 医疗舱配备脊柱固定板。 |  | 1 套 |  |
| 8 |  | 医疗舱配备视频监控。 |  | 1 套 |  |
| 9 |  | 医疗舱安装负压系统 1 套 |  | 1 套 |  |

序号2：监护型救护车1辆，主要技术参数要求

| 一、车辆主要技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 燃料种类 | 柴油 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 排量（ml） /功率（kw） | 排量≥1950/ 功率≥105 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 排放标准 | 国六 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 外形尺寸（mm） | 整车长（mm）：≥5341，整车宽（mm）：≥2040，整 车高（mm）：2460～2480 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 舱内尺寸（mm） | ≥2600 × 1720 × 1710(长×宽×高) |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 轮胎规格 | 215/75R16LT |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 额定载客（含驾驶员） （人） | 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 变速器 | ≥5挡手动变速器 |  |  |  |  |
| 9 |  | 倒车雷达 ，可视倒车影像 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 车辆安装可视四路监控 ，储存硬盘≥1Tgb |  |  |  |  |  |
| 二、车辆改装参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）车顶警灯及照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车头顶部安装嵌入警灯（左右两侧弧形嵌入式警灯 ，中间星形嵌入式警灯） |  |  |  |  | 1 套 |  |
| 2 | 驾驶室安装警灯警报控制器 |  |  |  |  | 1 套 |  |
| （二）电器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗舱独立冷暖空调系统 |  |  |  |  | 1 套 |  |
| 2 | 医疗舱配备≥1500W 车载智能纯正弦波充电逆变一体机 |  |  |  |  | 1 套 |  |
| （三）急救舱内部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医疗舱隔墙上安装前后对讲系统（免提式对讲机） ； |  |  |  | 1 套 |  |
| 2 | 供氧系统：2个10L氧气瓶，安装 2 套德制氧气终端快速接口 ，配1套德制湿化瓶； |  |  |  | 1 套 |  |
| 3 | 医疗舱右侧后部安装二人乘坐长条座椅（含三点式安全带） ； |  |  |  | 1 套 |  |
| 4 | 医疗舱柜式床前部安装单人医生监护座椅一套（含三点式安全带） |  |  |  | 1 套 |  |
| 5 | 医疗舱配备自动上车担架 ，担架上车平台 |  |  |  | 1套 |  |
| 6 | 医疗舱配备铝合金铲式担架一套； |  |  |  | 1 套 |  |
| 7 | 医疗舱配备脊柱固定板； |  |  |  | 1 套 |  |
| 8 | 医疗舱配备 2KG 灭火器及固定支架 ，安全锤； |  |  |  | 1 套 |  |
| 9 | 医疗舱配备便携式臭氧消毒机； |  |  |  | 1 台 |  |