附件1：

采购需求

注：所有技术规格参数要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效

一、采购清单、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 1台 | 2.5万元 | 详见技术参数、性能（配置）及其他要求 |

（二）技术规格参数

1、工作原理：多频率生物电阻抗测量法（BIA法）

2、测量部位：≥5个节段测量(至少包括右上肢、左上肢、躯干、右下肢和左下肢)

3、测量电极：8点接触式电极

4、测量频率：5kHz、50kHz、250kHz

5、测量时长：约40秒

6、示屏幕：≥7寸LCD液晶触摸屏，分辨率≥800*480ppi

7、测量手柄：手柄及连接主机为软线线缆，便于不同身高人群灵活测量。

8、输出指标：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估及结果打分等。

9、肌肉评估：对上下肢分别进行肌肉平衡和不平衡评估；对上下肢分别进行肌肉不足、正常和发达评估。

10、肥胖分析：采用体脂肪量、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段四个指标进行肥胖综合评估，并提供正常范围参考值。

11、体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪低体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定，并采用坐标轴图示。

12、支持两种输出报告模式：专用模板报告和通用A4打印纸报告。

13、运动处方：一张报告中输出日常、低、中、高四种不同运动量的推荐建议。

14、体重测量范围：5-250kg

15、身高支持输入范围：90-220cm

16、年龄支持输入范围：1-99岁

17、产品使用期限≥8年

18、提供医疗器械注册证；

19、提供电脑管理软件及相应著作权证，便于系统上位机电脑控制和体检系统对接。

（三）项目产品基本要求

1、以上产品必须是具备合法资质的制造商生产的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2、投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3、投标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权等，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由投标人负责。

4、投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

5、投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单，如设备有配套耗材及定期更换的配件请投标时与设备一起报价。

6、投标人所投产品必须提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保证提供临床应用和售后技术服务支持方式；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

7.本项目支持创新产品、节能优化产品、环境标识产品、中小企业发展、支持采用本国产品 等政府采购政策。

二、商务要求

1.售后服务要求：厂家须设有24小时免费服务电话，成交供应商应提供针对本项目的维保人员名单、联系电话等。

2.质保期：设备安装完毕通过验收投入使用之日起不少于  2   年。

3.故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，更换维修备件必须是原厂备件以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

4.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

5.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院八步分院（八步区人民医院），地址：贺州市八步区莲塘镇万安街22号；

6.付款进度和方式：全部货物送达指定地点、安装调试并验收合格后，双方签署验收合格表单，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到中标人账户。验收合格第 12个月后，采购人收到中标人的请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到中标人账户（不计利息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

7.招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。