项目需求和质量标准

说明：1.所有技术规格参数要求均为实质性条款，必须满足或者优于，否则其投标文件无效

2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

一、采购要求、技术规格参数、质量标准和要求

（一）采购清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻治疗设备 | 1台 | 50000.00 | 详见技术参数要求 |

（二）技术规格参数要求

1.设备功能：用于实体肿瘤或人体组织的冷冻消融或冷冻失活治疗

2.设备自带安全限压功能，安全泄压压力：≤1800psi；

3.设备可承受压力≥3200psi；

4.显示屏：采用全中文触控界面，主屏幕尺寸≥17寸；

5.压力警报：设备可自动识别压力异常、管路堵塞、消融针异常等故障；

6.温控功能：可自定义冷冻时间、复温时间、循环次数等参数，可按设置参数自动执行冷冻-复温循环；

7.冷冻消融针通道数量	冷冻消融针通道数量：≥2个；测温通道数量：≥2个，可实现每个通道独立测温；

8.冷冻媒介：使用液氮/氮气或二氧化碳；

9.冷冻工作压力：≤1600psi；

10.制热媒介或方式：具备主动复温功能，可采用电加热复温或其他经临床验证的主动复温技术；

11.复温工作压力：300~1500psi ；

12.冷冻消融针：冷冻消融针为一次性使用，具备独立的国家医疗器械注册证需提供药监局颁发的医疗器械注册证；

13.冷冻消融针直径：≤1.5mm，手柄可选直型，或根据临床需要配置弯型、直型等多种形状；

14.冷冻消融针针头最低温度≤-170℃；

15.温度监测：消融针针尖靶向区内部自带测温电偶，实时监测肿瘤中心温度；

16.真空保护：消融针针头和手柄段具备有效隔热设计（如真空隔热、气凝胶隔热、多层绝热或其他经临床验证的等效隔热技术），确保操作过程中患者和术者的安全；

17.仪器配套使用的耗材（包括但不限于下列名称的耗材“一次性使用冷冻消融针”（名称不限于该名称）必须是国家集采或广西药品和医用耗材招采管理系统耗材挂网目录的产品。

18.需配套工具一批。

二、商务要求

1.配送和设备必须是具备合法资质的制造商生产、生产日期为近半年的全新正品，并满足招标采购文件的要求，若产品在运输或安装过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

2.投标人所投产品参数应同等或优于以上各项参数要求，产品、辅材及生产工艺符合国家相关规范。

3.投标总价必须包含货物及货物运抵指定交货地点的各种费用和安装调校、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，如另有要求请在投标文件中注明。

4.投标人在竞价文件中必须提交设备配置清单。

5.竞标产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》（供应商所投产品属医疗器械管理范畴，且竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，竞标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件）（竞标产品属第二、三类医疗器械产品的必须提供，否则按无效投标处理）。

6.投标人需承诺在设备使用内免费无条件开放其所提供的所有系统各功能数据接口，以确保可供其他信息系统的接入或调用，如由于采购人业务需要该设备与采购人信息系统连接，投标人需承诺承担接口费用。

7.售后服务和资质

1）售后资质要求：厂家须设有24小时免费服务电话，投标人需提供针对本项目的维保人员名单、联系电话等。

2）质保期：设备主机及所有配置附件安装完毕通过验收投入使用之日起不少于3年。

3）故障处理：质保期内，在使用过程中发现质量问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场及提供常用备件，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换，以保证采购单位的正常使用，所发生的一切费用由成交供应商负责。

8.签订合同后，30天内仪器设备安装调试结束并交付使用。投标人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

9.交货地点为：广西壮族自治区桂东人民医院指定地点

10.付款条件（进度和方式）：

设备按分期付款：签订合同后，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格书，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内按总合同金额的90%对公转账到成交供应商账户；验收合格第 12个月后，经成交供应商书面申请，采购人收到的成交供应商请款材料后10个工作日内，按总合同金额的10%对公转账到成交供应商账户（不计利息）。

配套使用耗材的采购为按需采购，付款方式按照我院医用耗材（试剂）相关管理制度执行。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视情形采取退货、拒付款、终止合同、索赔等措施，直至通过有关部门，依法维权。

11.招标人和中标人应当自公示结束后25日内签订采购合同。

三、报价要求及评审方法

1.报价要求：

①本项目设备部分采用总价报价；

②配套使用医用耗材部分采用统一一个折扣报价（报价折扣有效区间：0＜折扣≤100%，超出按无效响应处理），结算单价=某个耗材的阳光挂网限价×成交折扣，折扣报价只保留小数点后一位数（小数点后一位数只能是0或5，即90.5%、90%等），结算价款=实际采购数量×结算单价。

例如某成交供应商的成交折扣为90%，则结算单价=阳光挂网限价×90%。

2.评审办法

谈判小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为最低评标价法（即最终评审报价最低的中标）

最终评审报价=设备报价×10%+所有常用耗材阳光挂网限价（均价）×折扣报价×90%

注：最终成交供应商的成交金额等于最后报价（设备为最终成交供应商的最终报价金额，配套耗材为最终成交供应商的最终折扣报价×阳光挂网限价）